第六节   建筑面积计算规则

一、建筑面积及其作用

（一）建筑面积

建筑物面积是指房屋建筑自然层的水平平面面积（即房屋外围水平面积），是各层外围水平投影面积的综合，是建筑物的一项重要技术特征指标。

建筑面积包括使用面积、辅助面积和结构面积。

（二）建筑面积计算的作用

- 控制建筑建设规模、工程造价、建设进度和工程量的大小。

- 计算单位工程造价、工料消耗量，编制投资估算指标、技术经济指标的基础和重要标准。

- 是编制概预算或投资估算，计算校对某些分部分项工程量基数的重要依据。

- 是计算土地利用系数等指标的依据。工业与民用建筑面积的计算，总的规则为：凡在结构上、使用上形成具有一定使用功能的空间的建筑物或构筑物，并能单独计算出水平面积及其相应消耗量的人工、材料和机械使用量的，可计算建筑面积。反之，则不应计算建筑面积。

二、计算建筑面积的范围

1 ．单层建筑物的建筑面积，应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算，并应符合下列规定。

- 单层建筑物高度在 2 . 2m 及以上者应计算全面积；高度不足 2 . 2m 应计算1 / 2 面积。

- 利用坡屋顶内空间时净高超过 2 . lm 的部位应计算全面积；净高在 1 . 2~2 . lm 的部位应计算 1 / 2 面积；净高不足 1 . 2m 的部位不应计算面积。

2 ．单层建筑物内设有局部楼层者，局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。层高在 2 . 2m 及以上者应计算全面积；层高不足 2 . 2m 者应计算 1 / 2 面积。

3 ．多层建筑物首层应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算；二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。层高在 2 . 2m 及以上者应计算全面积；层高不足 2 . 2m 者应计算 1 / 2 面积。

4 ．多层建筑坡屋顶内和场馆看台下，当设计加以利用时净高超过 2 . lm 的部位应计算全面积；净高在 1 . 2~2 . lm 的部位应计算 1 / 2 面积；当设计不利用或室内净高不足 1 . 2m 时不应计算面积。

5 ．地下室、半地下室（车间、商店、车站、车库、仓库等），包括相应的有永久性顶盖的出入口，应按其外墙上口（不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙）外边线所围水平面积计算。层高在 2 . 2m 及以上者应计算全面积；层高不足 2 . 2m 者应计算 1 / 2 面积。

6 ．坡地的建筑物吊脚架空层、深基础架空层，设计加以利用并有围护结构的，层高在 2 . 2m 及以上的部位应计算全面积；层高不足 2 . 2m 的部位应计算 1 / 2 面积。设计加以利用、无围护结构的建筑吊脚架空层，应按其利用部位水平面积的 1 / 2 计算；设计不利用的深基础架空层、坡地吊脚架空层、多层建筑坡屋顶内、场馆看台下的空间不应计算面积。

7 ．建筑物的门厅、大厅按一层计算建筑面积。门厅、大厅内设有回廊时，应按其结构底板水平面积计算。层高在 2 . 2m 及以上者应计算全面积；层高不足 2 . 2m 者应计算 1 / 2 面积。

8 ．建筑物间有围护结构的架空走廊，应按其围护结构外围水平面积计算。层高在 2 . 2m 及以上者应计算全面积；层高不足 2 . 2m 者应计算 1 / 2 面积。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的 1 / 2 计算。

9 ．立体书库、立体仓库、立体车库，无结构层的应按一层计算，有结构层的应按其结构层面积分别计算。层高在 2 . 2m 及以上者应计算全面积；层高不足 2 . 2m 者应计算 1 / 2 面积。

10 ．有围护结构的舞台灯光控制室，应按其围护结构外围水平面积计算。层高在 2 . 2m 及以上者应计算全面积；层高不足 2 . 2m 者应计算 1 / 2 面积。

11 ．建筑物外有围护结构的落地橱窗、门斗、挑廊、走廊、檐廊，应按其围护结构外围水平面积计算。层高在 2 . 2m 及以上者应计算全面积；层高不足 2 . 2m 者应计算 1 / 2 面积。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的 1 / 2 计算。

12 ．有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的 1 / 2 计算。

13 ．建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，层高在 2 . 2m 及以上者应计算全面积；层高不足 2 . 2m 者应计算 1 / 2 面积。

14 ．设有围护结构不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物，应按其底板面的外围水平面积计算。层高在 2 . 2m 及以上者应计算全面积；层高不足 2 . 2m 者应计算 1 / 2 面积。

15 ．建筑物内的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟囱应按建筑物的自然层计算。

16 ．雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过 2 . lm 者，应按雨篷结构板的水平投影面积的 1 / 2 计算。有柱雨篷和无柱雨篷计算应一致。

17 ．有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物自然层的水平投影面积的 1 / 2 计算。室外楼梯，最上层楼梯无永久性顶盖，或不能完全遮盖楼梯的雨篷，上层楼梯不计算面积，上层楼梯可视为下层楼梯的永久性顶盖，下层楼梯应计算面积。

1 8 ．建筑物的阳台均应按其水平投影面积的 1 / 2 计算。

19 ．有永久性顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等，应按其顶盖水平投影面积的 l / 2 计算。

20 ．高低联跨的建筑物，应以高跨结构外边线为界分别计算建筑面积；其高低跨内部连通时，其变形缝应计算在低跨面积内。

21 ．以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积。

22 ．建筑物外墙外侧有保温隔热层的，应按保温隔热层外边线计算建筑面积。

23 ．建筑物内的变形缝，应按其自然层合并在建筑物面积内计算。

三、不计算建筑面积的范围

1 ．建筑物通道（骑楼、过街楼的底层）。

2 ．建筑物内的设备管道夹层。

3 ．建筑物内分隔的单层房间，舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台等。

4 ．屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池。

5 ．建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。

6 ．勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、空调室外机搁板（箱）、飘窗、构件、配件、宽度在 2 . lm 及以内的雨篷以及与建筑物内不相连通的装饰性阳台、挑廊。

7 ．无永久性顶盖的架空走廊、室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯。

8 ．自动扶梯、自动人行道。

9 ．独立烟囱、烟道、地沟、油（水）罐、气柜、水塔、贮油（水）池、贮仓、栈桥、地下人防通道、地铁隧道。

: