固体废物处理处置与资源化工程基础与实践 第二讲

第二章 固体废物特性、分析与采样

{大纲要求}熟悉危险废物的特性和鉴别

2.1 固体废物的物理化学特性

固体废物的性质主要包括物理、化学、生物化学及感官性能。感官性能可以直接判断。

2.1.1固体废物的物理特性

（1）物理组成：复杂，受多种因素影响。一般来说，工业发达国家与不发达国家--，我国南方城市与北方城市--。

（2）粒径：决定了使用设备规格与容量，以粒径分布表示，通过筛网的网目代表其大小。

（3）含水率：固体废物在105度温度下烘干一定时间至恒重后所失去的水分量。

（4）容积密度：容重。决定运输或储存容积的重要参数。各组分平均值。

2.1.2固体废物的化学特性

三成分；四成分

七项代表指标

（1）挥发分：ASTM法

（2）灰分：三种形态

测定方法：分类—干燥—灼烧—干燥—称重—计算

（3）固定碳：除去水分、挥发性物质及灰分后的可燃烧物

（4）闪火点与燃点：定义、区别

（5）热值：表示燃烧时所放出的热量，用以计算焚烧炉的能量平衡及估算辅助燃料所需量。

HHV-LHV

直接测量或按元素组成计算

（6）热灼减量：检测焚烧后灰渣的品质，与灰分及焚烧炉的燃烧性能有关

（7）元素成分：起多方面作用

2.2 固体废物的采样

是从大量废物中取出少量代表性样品，通过测定分析此部分所得到的数据，推测出整体的性质。

代表性样品的定义。

2.2.1 采样的代表性

数理统计中的常用参数7个

2.2.2 固体废物采样方法

1.从群体中取得适当数量的样品

2.取得最大物理量的样品

根据废弃物储存方式和储存容器的不同，采用

（1）单一随机采样型：方法、特性、适用范围

（2）分层随机采样型：方法、特性、适用范围

（3）系统随机采样型：方法、特性、适用范围

（4）阶段式采样型：方法、特性、适用范围

（5）权威性采样型：方法、特性、适用范围

（6）混合采样型：方法、特性、适用范围

综合可得：无任何或很少相关污染物分布的资料时，最好采用单一随机采样型：若有较详细相关资料时，则考虑采用分层随机采样型或系统随机采样型。

2.2.3 不同废物储存形态的采样方法

1.大型容器采样法

基本原则：为了取得容器内每一点的样品

（1）三度空间单一随机采样

（2）二度空间单一随机采样

2.敞开车辆采样法

3.储槽内废物采样法

（1）开放式储槽

（2）开放式储槽，且已知或已假设废物组成的分布

（3）采样口受限制的储槽

（4）采样口受限制，且废物内成分分布情况未知的储槽

4.废物堆采样法

5.填埋场采样法

2.3 危险废物的特性和鉴别试验方法（重点）

2.3.1 危险废物的特性

定义、反映特性的特征指标、所依据的主要参数

2.3.2 危险特性的鉴别试验方法

1. 急性毒性

2. 易燃性

3. 腐蚀性

4. 反应性

5. 感染性

6. 浸出毒性

其他特性