第二讲

1.固体废物的物理特性一般指（ABCD）

A物理组成  B粒径   C含水率   D容积密度

2.对于固体废物的前处理是一种重要参数，它决定了使用设备规格和容量。指的是固体废物的哪个特性（B）

A物理组成  B粒径   C含水率   D容积密度

3.通过测定固体废物的哪种化学特性，可预估可能产生的熔渣量及排气中粒状物含量（C）

A容积密度  B固定碳   C灰分   D挥发分

4.（B）为表示废物燃烧时所放出的热量，用以计算焚烧炉的能量平衡及估算辅助燃料所需量。

A热灼减量 B热值 C高位热值 D低位热值

5.设某废物采样工作采用“系统随机采样法”，第一次采样是编号为3的样品，若抽样间隔是6，则第四次采样时采样样品编号应是（D）

A 17  B 19  C 20  D 21

6.当要采集废物样品时，若无任何或很少相关污染物分布资料时，最好采用（A）

A单一随机采样型 B分层随机采样型 C 系统随机采样型 D混合采样型

7. 当要采集废物样品时，若有较详细相关资料时，则考虑采用（BC）

A单一随机采样型 B分层随机采样型 C 系统随机采样型 D混合采样型

8.生活垃圾的压实、破碎、分选的处理方法主要与其（B）有关

A化学性质 B物理性质 C物理化学性质 D生物化学性质

9.固体废物的堆肥发酵焚烧热解等处理方法主要与其（A）有关

A化学性质 B物理性质 C物理化学性质 D生物化学性质

10.反映危险废物特性的特征指标有（ABC）

A与有毒有害物质释放到环境中的速率有关的特性

B有毒有害物质的生物毒性特征

C有毒有害物质在环境中迁移转化及富集的环境特征

D物理特性、化学特性及生物特性

11.急性毒性实验中，试验动物死亡率高于（B）即判定为有急性毒性的固体废物。

A 30%      B 50%       C 60%         D 80%

12.具有下列浸出液指标的固体废物，哪种属于具有浸出毒性的废物（AC）

A总铅含量4mg/L

B总铬含量8mg/L

C六价铬含量1.8mg/L

D无机氟化物45mg/L

13.美国RCRA规定闪火点等于低于（A）为易燃性有害废物

A 60。C

B 90。C

C 140。C

D 100。C

14.根据我国现行标准，固体废物腐蚀性测定采用（D）

A翻转法

B半导体点温法

C水平振荡法

D玻璃电极法

15.下列那些属于《医疗废物管理条例》中规定的医疗废物分类（ABCD）

A损伤性废物

B病理学废物

C药物性废物

D化学性废物